Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

| # Dane inwestycji |  |
| --- | --- |
| Rodzaj robót: | ROZŁADUNEK MATERIAŁÓW |
| Nazwa i adres inwestycji: | „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km” Biuro Budowy: ul. Ułańska 9a , Kołaczkowo 89-200 Szubin |
| Wykonawca: |  |
| Generalny wykonawca: | TRAKCJA PRKiI S.A. |

| Wykonawca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| Opracowała: | Milena Trzaskawka | 12.03.2015 |  |
| Nadzorujący realizację: |  |  |  |
| Zaakceptował: |  |  |  |

| Generalny Wykonawca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| Przyjął: | Paweł Kmiecik – Koordynator ds. BHP |  |  |

Planowany termin wykonywania robót

- prace wykonywane będą w okresie od.... do .........

planowane są następujące przerwy: wg potrzeb (śniadanie, obiad)

- prace wykonywane będą w: dzień

- Miejsce(a) wykonywania robót

- dokładne miejsce(a) wskazane na placu budowy

- wpływ na otoczenie miejsca pracy: zamknięcie dla ruchu kołowego i pieszych

- sposób dotarcia do miejsca pracy/dostęp: samochody  służbowe

- droga ewakuacji: w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia

- miejsce zbiórki podczas ewakuacji: parking zaplecze lub bezpieczna odległość od miejsca zagrożenia

- Wpływ warunków atmosferycznych na prace

| Lp. | Czynnik | Czy czynnik ma wpływ na bezpieczeństwo (tak/nie) | Określenie czynności na wykonanie których ma wpływ czynnik | Uwagi (np. określenie granicznej siły wiatru itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura* | Tak | - wpływ na samopoczucie pracownika | - pow. 28st. |
| 2. | Wiatr* | Tak | - naczynie robocze maszyny | - pow.10m/s |
| 3. | Opady * | Tak | - rozładunek (widoczność, poślizgnięcie) | - ulewne deszcze |
| 4. | Widoczność* | Tak | - widoczność pracowników w pasie drogowym | - gęsta mgła |
| 5. | Inne | - | - | - |

- Zakres i kolejność wykonywania robót

| Etap pracy | Sposób wykonania | Opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń | Działania minimalizujące zagrożenia |  | Wykaz niezbędnych środków ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po stronie pracodawcy | Po stronie pracownika |  |
| Przygotowanie stanowiska do rozładunku pojazdu | Ręczne - wyznaczenie odpowiedniego miejsca rozładunku pojazdu -wygrodzenie strefy niebezpiecznej pracy maszyny | - najechanie pracownika przez pojazdy i maszyny pracujące na budowie - kolizja samochodów lub maszyn - upadek - poślizgnięcie - skaleczenia, skręcenia | - zapoznanie z IBWR i ORZ,zapewnienie SOI -pracownicy aktualne badania oraz odpowiednie uprawnienia -stały nadzór nad wykonywanymi pracami (kierownik , majster bądź brygadzista) - przygotowanie PZPSN - przeszkolenie pracowników z zakresu rozładunku | - wzmożona uwaga i ostrożność - stosowanie SOI - wykonanie prac wg wskazówek i instruktażu stanowiskowego - wyznaczenie stanowiska do rozładunku o równym podłożu, z dostępem do drogi wewnętrznej oraz z odpowiednią ilością miejsca na rozładunek - wygrodzenie odpowiedniej strefy niebezpiecznej pracy maszyny | - hełm ochronny z paskiem podbródkowym - kamizelka ostrzegawcza - okulary ochronne do ciągłego stosowania - odzież robocza z elementami odblaskowymi - rękawice ochronne - obuwie robocze |
| Dostarczenie materiału na stanowisko rozładunku | Mechaniczne - podjechanie pojazdów w wyznaczone miejsce rozładunku na terenie budowy | - najechanie pracownika przez pojazdy i maszyny pracujące na budowie lub stanowisku rozładunkowym - kolizja pojazdu z maszynami budowlanych - upadek - poślizgnięcie | - zapoznanie z IBWR i ORZ,zapewnienie SOI - zapoznanie Dostawcy z wymogami bezpieczeństwa przewozu (Karta Szkolenia Kierowcy) - zapewnienie osoby (przeszkolonej) odpowiedzialnej za kierowanie ruchem pojazdów dostarczających materiał na plac budowy - stały nadzór nad wykonywanymi pracami (kierownik , majster bądź brygadzista) | - wzmożona uwaga i ostrożność - stosowanie SOI - wykonywanie powierzonych czynność według wskazówek - bezpieczne naprowadzenie osoby kierującej pojazdem z na stanowisko rozładunku - sprawdzenie poprawności zabezpieczenia załadunku oraz jego stabilności | - hełm ochronny z paskiem podbródkowym - kamizelka ostrzegawcza - okulary ochronne do ciągłego stosowania - odzież robocza z elementami odblaskowymi - rękawice ochronne - obuwie robocze |
| Rozładunek materiałów z pojazdu | Mechaniczne - przy wykorzystaniu koparko-ładowarki wyposażonej w widły | - upadek z wysokości (naczepy) - poślizgnięcie - uderzenie ruchomymi elementami maszyn - rozerwanie opakowań zbiorczych i przygniecenie pracownika - skręcenie kostki | - zapoznanie z IBWR i ORZ,zapewnienie SOI - zapewnienie osoby (przeszkolonej) odpowiedzialnej za koordynowanie rozładunkiem - dopuszczenie do prac tylko sprawnego sprzętu -pracownicy aktualne badania oraz odpowiednie uprawnienia -stały nadzór nad wykonywanymi pracami wyznaczona osoba (kierownik , majster bądź brygadzista) | - wzmożona uwaga i ostrożność - stosowanie SOI - wykonanie prac wg wskazówek i instruktażu stanowiskowego - każdorazowe sprawdzenie sprzętu przed przystąpieniem do pracy - dostęp do strefy niebezpiecznej tylko dla upoważnionych (uprzednio przeszkolonych) pracowników - ustalenie sygnałów porozumiewawczych między kierowcą, a koordynatorem rozładunku - nie przenoszenie materiałów nad osobami | - hełm ochronny z paskiem podbródkowym - kamizelka ostrzegawcza - okulary ochronne do ciągłego stosowania - odzież robocza z elementami odblaskowymi - rękawice ochronne - obuwie robocze |
| Składowanie materiałów z pojazdu | Mechaniczne - przy użyciu koparko-ładowarki wyposażonej w widły - wyznaczenie miejsca składowania o równym podłożu - palety składowane maksymalnie do dwóch palet jedna na drugiej | - rozerwanie opakowań zbiorczych i przygniecenie pracownika - najechanie pracownika przez pojazdy i maszyny pracujące na budowie | - zapoznanie z IBWR i ORZ,zapewnienie SOI - dopuszczenie do prac tylko sprawnego sprzętu -pracownicy aktualne badania oraz odpowiednie uprawnienia -stały nadzór nad wykonywanymi pracami wyznaczona osoba (kierownik , majster bądź brygadzista) | - wzmożona uwaga i ostrożność - stosowanie SOI - wykonanie prac wg wskazówek i instruktażu stanowiskowego - ewentualne zabezpieczenie uszkodzonych opakowań | - hełm ochronny z paskiem podbródkowym - kamizelka ostrzegawcza - okulary ochronne do ciągłego stosowania - odzież robocza z elementami odblaskowymi - rękawice ochronne - obuwie robocze |
| Transport wewnętrzny materiałów na budowie | Mechaniczne - przy użyciu koparko-ładowarki wyposażonej w widły, przy większych odległościach przy użyciu samochodów ciężarowych | - rozerwanie opakowań zbiorczych i przygniecenie pracownika - najechanie pracownika przez pojazdy i maszyny pracujące na budowie | - zapoznanie z IBWR i ORZ,zapewnienie SOI - dopuszczenie do prac tylko sprawnego sprzętu -pracownicy aktualne badania oraz odpowiednie uprawnienia -stały nadzór nad wykonywanymi pracami wyznaczona osoba (kierownik , majster bądź brygadzista | - wzmożona uwaga i ostrożność - stosowanie SOI - wykonanie prac wg wskazówek i instruktażu stanowiskowego - ewentualne zabezpieczenie uszkodzonych opakowań | - hełm ochronny z paskiem podbródkowym - kamizelka ostrzegawcza - okulary ochronne do ciągłego stosowania - odzież robocza z elementami odblaskowymi - rękawice ochronne - obuwie robocze |

- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku zagrożenia pożarowego należy niezwłocznie:

- powiadomić osoby znajdujące się w bezpośredniej bliskości zagrożenia,

- należy powiadomić z każdego dostępnego źródła powiadomienia w tym również z prywatnego telefonu komórkowego Straż Pożarną podając:

A) gdzie się pali

B) czy jest zagrożone życie ludzkie,

C) numer telefonu z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko

- powiadomić przełożonych,

- podjąć decyzję o ewakuacji pracowników,

- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą następujących środków:

- gaśnice i agregaty śniegowe (do gaszenia cieczy palnych) -  chemikaliów i innych materiałów palnych a także urządzeń elektrycznych będących pod napięciem)

- gaśnice pianowe (do gaszenia cieczy palnych) – benzyna, ropa naftowa

- gaśnice proszkowe ( do gaszenia cieczy palnych) – chemikaliów, gazów i innych materiałów palnych a także urządzeń elektrycznych będących pod napięciem

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:

- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- wezwać służby ratownicze,

- zabezpieczyć miejsce wypadku

Telefony alarmowe:

998- Straż pożarna

997- Policja

999- Pogotowie Ratunkowe

112- Ogólny telefon ratunkowy (policja, pogotowie, straż pożarna)

Następnie powiadamiamy przełożonych i służby BHP:

Kierownik Budowy:; Paweł Liśkiewicz; Tel: 885 704 610. Inżynier Budowy/KBHP:; Irmina Byzdra; Tel: 885 704 601. Specjalista ds. BHP; Paweł Kmiecik; Tel: 601 253 886. Sekcja I. Kierownik robót; Piotr Jakubek; Tel: 885 704 610. Majster; Mateusz Nurkowski; Tel: 508 028 279. Sekcja II. Kierownik robót; Karol Sękowski; Tel: 605 890 7980. Majster; Izabela Wojnowska; Tel: 508 029 881. Sekcja III. Kierownik robót; Rafał Trudziński; Tel: 885 704 611. Majster; Bogumił Litwic; Tel: 885 704 617.

- Zasoby ludzkie niezbędne do wykonywania robót

- określenie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania robót – wg wykazu pracowników

| Lp. | Imię, nazwisko | Stanowisko | Zakres obowiązków i odpowiedzialności | Wymagania kwalifikacyjne | Ilość osób* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

- wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót – wg wykazu sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | Przeznaczenie | Wymogi formalne (uprawnienia, decyzje UDT etc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- Substancje i materiały niebezpieczne – nie dotyczy

| Nazwa substancji | Nr załącznika | Gospodarka odpadami | Kod odpadu |
| --- | --- | --- | --- |

- Lista pracowników zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac oraz potwierdzenia zapoznania pracowników z zapisami „Kart charakterystyki substancji niebezpiecznych”. – w zeszycie szkoleń BHP

Załączniki:

- „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych”.- nie dotyczy